VRS cvičenie 2

Prístup na GIT - https://github.com/Smadas/vrs_cv2.git

# Úloha 1

Spustili sme port A

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);

Inicializovali sme pin na porte A číslo 5, na ktorý je pripojená LED3, ako výstup.

GPIOA->MODER |= (uint32_t)(0b01) << (5*2);

GPIOA->OTYPER &= ~(uint16_t)(0b1) << 5;

GPIOA->PUPDR |= (uint32_t)(0b01) << (5*2);

GPIOA->OSPEEDR |= (uint32_t)(0b11) << (5*2);

Postupne sme skúšali rozsvietiť LED pomocou registra ODR a BSRR .

Obrázok 1 Spustenie programu – ODR je nula.

Obrázok 2 Nastavenie ODR na 1. LED zasvieti.

Obrázok 3 Nastavenie ODR na 0. LED zhasne.

Obrázok 4 Nastavenie registra BSSRL na 1. LED zasvieti.

Obrázok 5 Nastavenie registra BSSRL na 0. LED stale svieti.

Obrázok 6 Nastavenie registra BSSRH na 1. LED zhasnei.

Obrázok 7 Nastavenie registra BSSRL na 0. LED stále nesvieti.

Prepínanie LED pomocou aplikovania funkcie XOR na register ODR.

GPIOA->ODR ^= (uint16_t)(0b1) << 5; //toggle LED3

Obrázok 8 ODR bolo 0 zmení sa na 1. LED sa rozsvieti.

Obrázok 9 ODR bolo 1, zmení sa na 0. LED zhasne.

Obrázok 10 ODR bolo 0, zmení sa na 1, LED ra rozsvieti.

# Úloha 2

Zapli sme port C.

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);

Inicializovali sme pin 13 na porte C pomocou zapísania príslušných hodnôt do registrov, tak aby sme ostatné časti registrov neovplyvnili.

GPIOC->MODER &= ~(uint32_t)(0b11) << 26;

GPIOC->OTYPER &= ~(uint16_t)(0b1) << 13;

GPIOC->PUPDR &= ~(uint32_t)(0b11) << 26;

Vyskúšali sme debugovať náš program a pozastavili sme ho pri stlačenom a nestlačenom tlačidle, aby sme si overili hodnotu registra IDS.

Obrázok 11 Pustené tlačítko, BUTTON = 0, IDR je 1.

Obrázok 12 Stlačené tlačítko, BUTTON = 1, IDR je 0.

# Úloha 3

Vytvorili sme program, ktorý striedavo zasvecoval a zhasínal LED3.

pocitadlo++;

if (pocitadlo > 1000000)

{

GPIOA->ODR ^= (uint16_t)(0b1) << 5; //toggle LED3

pocitadlo = 0;

}

Tento podprogram sa nachádza v hlavnej nekonečnej slučke. Počas jej prechodu sa inkrementuje premenná „pocitadlo“, ktorá keď dosiahne hodnotu 1000000 tak sa resetuje a zmení stav LED3.

Vytvorili sme program, ktorý sledoval stlačenie tlačidla, a podľa toho rozsvecoval LED3 aby jej stav zodpovedal stlačeniu tlačidla.

ButtonIDR = GPIOC->IDR;

ButtonIDR &= (uint16_t)(0b1) << 13;

Button = (int)!(ButtonIDR >> 13);

if (Button == 0)

{

GPIOA->ODR &= ~(uint16_t)(0b1) << 5; //switch off LED

}

else if (Button == 1)

{

GPIOA->ODR |= (uint16_t)(0b1) << 5; //switch on LED

}

V tejto úlohe sme prepínali stav LED pomocou zapísania registra ODR. Hodnotu tlačidla sme snímali pomocou čítania registra IDR a pokiaľ tlačidlo bolo stlačené, LED zasvietila, inak nesvietila.

Vytvorili sme program, ktorý po stlačení Tlačidla zmenil stav LED3 s ohľadom na nedokonalosť tlačidla a teda oscilácie hodnoty IDR pri stlačení.

ButtonIDR = GPIOC->IDR;

ButtonIDR &= (uint16_t)(0b1) << 13;

Button = !(ButtonIDR >> 13);

Filter++;

if(ButtonPressed == 0)

{

if(Button == 0)

{

Filter = 0;

}

if(Filter > 100)

{

ButtonPressed = 1;

GPIOA->ODR ^= (uint16_t)(0b1) << 5; //toggle LED3

}

}

else if(ButtonPressed == 1)

{

if(Button == 1)

{

Filter = 0;

}

if(Filter > 100)

{

ButtonPressed = 0;

}

}

V tejto úlohe sme prepínali stav LED z 0 na 1 a naopak len keď sme stlačili tlačidlo pomocou zapísania registra ODR. Pomocou premennej filter sme  ošetrili prechodové deje zákmitu tlačidla, ktoré sú spôsobené nedokonalým mechanickým spojením medzi kontaktami tlačidla.

# Cvičenie 2 pomocou knižnice

## Úloha 1 pomocou knižnice

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);

Spustili sme port A

GPIO_InitTypeDef gpioInitStruc;

gpioInitStruc.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

gpioInitStruc.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

gpioInitStruc.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;

gpioInitStruc.GPIO_Speed = GPIO_Speed_400KHz;

Zapísali sme potrebné parametre do štruktúry pre parametre pinu GPIO_Pin_5 ako výstup

GPIO_Init(GPIOA, &gpioInitStruc);

Zapísali sme hodnoty štruktúry do registrov

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_SET);//zapne led

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_RESET);

Pomocou funkcie WriteBit sme zapisovali hodnoty na výstup – Bit_SET = 1, Bit_RESET = 0

GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

Pomocou funkcie ToggleBits (ODR) sme prepisovali hodnotu výstupu z 0 na 1 a naopak

## Úloha 2 pomocou knižnice

RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);

Spustili sme port C

gpioInitStruc.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;

gpioInitStruc.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

gpioInitStruc.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;

gpioInitStruc.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;

gpioInitStruc.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;

GPIO_Init(GPIOC, &gpioInitStruc);

Zapísali sme potrebné parametre do štruktúry pre parametre pinu Pin_13 ako vstup

uint8_t Button = !GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);

Button = !GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);

Čítali sme hodnotu tlačidla pomocou funkcie GPIO_ReadInputDataBit, pre stlačené tlačidlo hodnota bitu = 1, pre pustené tlačidlo hodnota bitu = 0.

## Úloha 3 pomocou knižnice

long pocitadlo = 0;

int ButtonPressed = 0;

int Filter = 0;
while (1){
	  pocitadlo++;
	  if (pocitadlo > 1000000){
		  GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //toggle LED3
		  pocitadlo = 0;
	  }
}

V tejto úlohe sme pomocou funkcie ToggleBits prepínali stav LED z hodnoty 0 na 1 a naopak vždy, keď hodnota pocitadlo dosiahla hodnotu 1000000.

while (1){

Button = !GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);

if (Button == 0)

{

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_RESET); //switch off LED

}

else

{

GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_SET); //switch on LED

}

}

V tejto úlohe sme prepínali stav LED pomocou funkcie WriteBit – BitRESET = Vypnúť LED, BitSET = Zapnúť LED. Hodnotu tlačidla sme snímali pomocou funkcie !GPIO_ReadInputDataBit a pokiaľ bolo stlačené, LED zasvietila, inak nesvietila.

while (1){

Button = !GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13);

Filter++;

if(ButtonPressed == 0)

{

if(Button == 0)

{

Filter = 0;

}

if(Filter > 100)

{

ButtonPressed = 1;

GPIO_ToggleBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //toggle LED3

}

}

else if(ButtonPressed == 1)

{

if(Button == 1)

{

Filter = 0;

}

if(Filter > 100)

{

ButtonPressed = 0;

}

}
}

V tejto úlohe sme prepínali stav LED z 0 na 1 a naopak len keď sme stlačili tlačidlo pomocou funkcie ToggleBits. Pomocou premennej filter sme  ošetrili prechodové deje zákmitu tlačidla, ktoré sú spôsobené nedokonalým mechanickým spojením medzi kontaktami tlačidla.

# Záver:

V úlohách sme pracovali so vstupmi a výstupmi mikroprocesora, ktoré sme nastavovali v prvých 3 úlohách pomocou priameho zápisu do registrov a v ďalších úlohách sme priame zápisy do registrov nahradili funkciami z knižnice. Zistili sme, že pre nás je rýchlejší a komfortnejší zápis pomocou knižníc, ale na druhej strane, pomocou registrov vieme pristupovať k vstupom a výstupom rýchlejšie.